| Zał. nr 2 B |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS OFERTOWY DLA CZĘŚCI nr 2 Dostawa uzupełniającego wyposażenia pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych w postaci bezzałogowego systemu latającego (drona) wraz z niezbędnymi komponentami i oprogramowaniem |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Przedmiot | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| 1 | Dron z niezbędnymi komponentami i oprogramowaniem | 1 | szt. |  |  |  |  |

……………………………….. dnia ……………………….  								………………………………………………………………

(podpis  Wykonawcy)

| Szczegółowy opis oferowanego sprzętu i oferowanych urządzeń dla części nr 2 Dostawa uzupełniającego wyposażenia pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych w postaci bezzałogowego systemu latającego (drona) wraz z niezbędnymi komponentami i oprogramowaniem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr | Ilość | Parametr wymagany przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Uzupełnić wykropkowane miejsca) |
| 1 | Rok produkcji | - | Dron wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016. | Dron wyprodukowany w ………... r. |
| 2 | Silnik | 6 | KV: 600-700. Konfiguracja: NP. Maksymalne napięcia LiPo: 3-6S. Maksymalny prąd ciągły ( A): 32.1A. Maksymalna moc ciągła (W): 700W. | KV: 600-700. Konfiguracja: NP. Maksymalne napięcia LiPo: 3-6S. Maksymalny prąd ciągły ( A): 32.1A. Maksymalna moc ciągła (W): 700W. |
| 3 | Regulator | 6 | Natężenie prądu: minimum 40A (wyjście: ciągłe 40A, Burst 60A do 10 sek.). Napięcie wejściowe: DC 6-22.2V (2-6S Lixx) Aktualizacja firmware. | Natężenie prądu: ………A (wyjście: ciągłe …….A, Burst 60A do 10 sek.). Napięcie wejściowe: DC 6-22.2V (2-6S Lixx) Aktualizacja firmware. |
| 4 | Rama | 1 | Rama do montażu sprzętu fotograficznego. Wystarczająca ilość miejsca do montażu kamery opisanej w pkt 7 załącznika. Rama wykonana z włókna węglowego oraz rurek z tkaniny węglowej 3K. Elementy montażowe z aluminium i odlewów z duraluminium, brak łamliwych łączników z tworzywa. Waga ramy nie większa niż 700 g. Składana konstrukcja ramion. | Rama do montażu sprzętu fotograficznego. Wystarczająca ilość miejsca do montażu kamery opisanej w pkt 7 załącznika. Rama wykonana z włókna węglowego oraz rurek z tkaniny węglowej 3K. Elementy montażowe z aluminium i odlewów z duraluminium, brak łamliwych łączników z tworzywa. Waga ramy ……………. g. Składana konstrukcja ramion. |
| 5 | Kontroler lotu | 1 | 32 bitowy procesor z systemem NuttX M4 RTOS - STM32F427 z FPU. 14 wyjść PWM / serwo (8 z failsafe i sterowaniem ręcznym, 6 pomocniczych). Szyna serwo o wydajności prądowej i napięciu 7V. Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń peryferyjnych (UART, I2C, CAN). Zintegrowany system tworzenia kopii zapasowych do odzysku w czasie lotu i sterowania ręcznego z dedykowanym procesorem i autonomicznym zasilaniem. Integralny mikser systemu tworzenia kopii zapasowych, zapewniający jednolite uruchamianie trybów autopilota i ręcznego sterowania. Zewnętrzny przycisk bezpieczeństwa do łatwego uruchomienia silnika. Wielokolorowy wskaźnik LED. Wysokiej mocy, wielotonowy piezoelektryczny wskaźnik dźwięków minimum 168MHz /256 KB Ram/ 2MB Flash. 3-osiowy żyroskop ST micro L3GD20 16-bit lub równoważny. 3-osiowy akcelerometr ST micro LSM303D 14-bit lub równoważny. Barometr MEAS MS5611 lub równoważny. | …………. bitowy procesor z systemem NuttX M4 RTOS - STM32F427 z FPU. 14 wyjść PWM / serwo (8 z failsafe i sterowaniem ręcznym, 6 pomocniczych). Szyna serwo o wydajności prądowej i napięciu 7V. Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń peryferyjnych (UART, I2C, CAN). Zintegrowany system tworzenia kopii zapasowych do odzysku w czasie lotu i sterowania ręcznego z dedykowanym procesorem i autonomicznym zasilaniem. Integralny mikser systemu tworzenia kopii zapasowych, zapewniający jednolite uruchamianie trybów autopilota i ręcznego sterowania. Zewnętrzny przycisk bezpieczeństwa do łatwego uruchomienia silnika. Wielokolorowy wskaźnik LED. Wysokiej mocy, wielotonowy piezoelektryczny wskaźnik dźwięków minimum 168MHz /256 KB Ram/ 2MB Flash. 3-osiowy żyroskop ST micro L3GD20 16-bit lub równoważny. 3-osiowy akcelerometr ST micro LSM303D 14-bit lub równoważny. Barometr MEAS MS5611 lub równoważny. |
| 6 | Gimbal | 1 | 3 osiowy gimbal z nieograniczonym obrotem 360 stopni wokół osi YAW. Wychylenie osi Pitch: +/- 180 stopni. Wychylenie osi Roll: +/- 45 stopni Gimbal powinien umożliwić przymocowanie do niego kamery opisanej w pkt 7 załącznika. Kontroler:32bit. Funkcja Plug & Play. Temperatura pracy: od -10 do +50 st. Celsjusza. | 3 osiowy gimbal z nieograniczonym obrotem 360 stopni wokół osi YAW. Wychylenie osi Pitch: +/- 180 stopni. Wychylenie osi Roll: +/- 45 stopni Gimbal powinien umożliwić przymocowanie do niego kamery opisanej w pkt 7 załącznika. Kontroler:32bit. Funkcja Plug & Play. Temperatura pracy: od -10 do +50 st. Celsjusza. |
| 7 | Kamera | 1 | 960 x 240,2 calowy ekran TFT LCD. Full HD 16 MP CMOS. 166º 7G szerokokątny obiektyw. Full HD 1080p 264 Video Codec. Ciągłe nagrywanie bez utraty sekundy. Odtwarzanie wideo / audio. Obsługa 1GB ~ 64GB Class 10 SDHC lub szybsze. Prędkość transferu danych USB co najmniej 2.0 oraz ładowanie. Wyjście USB i video RCA. Wyjście HDMI1.4 HD wspiera Wyjście CVBS AV wspiera Obsługuje WiFi 802.11 b/g/n sterowania bezprzewodowego. Dostępne rozdzielczości wideo: 16:9 1920x1080 60fps 4:3 1600x1200 60fps 16:9 1280 x 960p 60fps 16:9 1280 x 720p 120fps 4: 3 848 x 480 240fp Dostępne rozdzielczości zdjęć: 4608 x 3456 16 MP 4608 x 3072 14MP 4608 x 2592 12MP | 960 x 240,2 calowy ekran TFT LCD. Full HD 16 MP CMOS. 166º 7G szerokokątny obiektyw. Full HD 1080p 264 Video Codec. Ciągłe nagrywanie bez utraty sekundy. Odtwarzanie wideo / audio. Obsługa 1GB ~ 64GB Class 10 SDHC lub szybsze. Prędkość transferu danych USB co najmniej 2.0 oraz ładowanie. Wyjście USB i video RCA. Wyjście HDMI1.4 HD wspiera Wyjście CVBS AV wspiera Obsługuje WiFi 802.11 b/g/n sterowania bezprzewodowego. Dostępne rozdzielczości wideo: 16:9 1920x1080 60fps 4:3 1600x1200 60fps 16:9 1280 x 960p 60fps 16:9 1280 x 720p 120fps 4: 3 848 x 480 240fp Dostępne rozdzielczości zdjęć: 4608 x 3456 16 MP 4608 x 3072 14MP 4608 x 2592 12MP |
| 8 | Aparatura - nadajnik | 1 | Minimum 9 kanałów. Minimum 3,5 " kolorowy ekran dotykowy. Komunikaty głosowe o danych telemetrycznych, powiadomienia, alarmy i sygnały Vario - emitowane przez głośniki lub słuchawki. Transmisja w czasie rzeczywistym danych z czujników telemetrycznych (Vario, GPS, paliwa, temperatury, napięcia, prądu, prędkości i innych). System nauczyciel/uczeń - bezprzewodowy lub za pomocą przewodu. Parowanie kilku odbiorników do jednego modelu. Manipulatory łożyskowane na łożyskach kulkowych. Karta pamięci mikro-SD dla rozbudowy ilości modeli, zapisu danych telemetrycznych i aktualizacji oprogramowania. Pamięć dla minimum 30 modeli pamięci w nadajniku. Funkcje kopiowania modelu i dostępu do karty przez USB. Ustawienia serw (krzywe, granica, rewers, pozycja neutralna) Dual Rate i Expo, indywidualnie w każdej z faz lotu. Możliwość zaprogramowania 6 faz lotu dla każdego z modeli. Typy tarczy śmigłowca: 2 serwa 180°,3 serwa 120°, 3 serwa 140°, 4 serwa 90°. Krzywe skoku (7 punktów) - mogą być ustawione osobno dla każdej fazy lotu. Krzywa przepustnicy (7 punktów) - może być ustawiana osobno dla każdej fazy lotu. Miksowanie funkcji tarczy sterującej - 5 mikserów liniowych - 3 miksery z krzywą. Stopery. Zegary z alarmami. Zasięg minimum 3500 m w terenie otwartym | ……………… kanałów. ………………." kolorowy ekran dotykowy. Komunikaty głosowe o danych telemetrycznych, powiadomienia, alarmy i sygnały Vario - emitowane przez głośniki lub słuchawki. Transmisja w czasie rzeczywistym danych z czujników telemetrycznych (Vario, GPS, paliwa, temperatury, napięcia, prądu, prędkości i innych). System nauczyciel/uczeń - bezprzewodowy lub za pomocą przewodu. Parowanie kilku odbiorników do jednego modelu. Manipulatory łożyskowane na łożyskach kulkowych. Karta pamięci mikro-SD dla rozbudowy ilości modeli, zapisu danych telemetrycznych i aktualizacji oprogramowania. Pamięć dla minimum 30 modeli pamięci w nadajniku. Funkcje kopiowania modelu i dostępu do karty przez USB. Ustawienia serw (krzywe, granica, rewers, pozycja neutralna) Dual Rate i Expo, indywidualnie w każdej z faz lotu. Możliwość zaprogramowania 6 faz lotu dla każdego z modeli. Typy tarczy śmigłowca: 2 serwa 180°,3 serwa 120°, 3 serwa 140°, 4 serwa 90°. Krzywe skoku (7 punktów) - mogą być ustawione osobno dla każdej fazy lotu. Krzywa przepustnicy (7 punktów) - może być ustawiana osobno dla każdej fazy lotu. Miksowanie funkcji tarczy sterującej - 5 mikserów liniowych - 3 miksery z krzywą. Stopery. Zegary z alarmami. Zasięg ………………. m w terenie otwartym |
| 9 | Akumulator | 1 | Napięcie: minimum 14.8 V. Pojemność: minimum 10000 mAh. Waga: minimum 900 g. Konektor: EC5. Balancer: JST-XH. Prąd rozładowania ciągły: minimum 25C / 250A. Prąd rozładowania szczytowy: minimum 50C / 500A. | Napięcie: ……………. V. Pojemność: …………….. mAh. Waga: …………….. g. Konektor: EC5. Balancer: JST-XH. Prąd rozładowania ciągły: …………………….. Prąd rozładowania szczytowy: ……….. |
| 10 | Śmigła | 6 | Średnica śmigła x skok śmigła: minimalnie 15 cali x 5,5 cala. Zestaw składa się z dwóch śmigieł (CW i CCW). Materiał: włókno węglowe. | Średnica śmigła x skok śmigła: …… cali x …………. cala. Zestaw składa się z dwóch śmigieł (CW i CCW). Materiał: włókno węglowe. |
| 11 | Ładowarka | 1 | Wejściowe napięcie AC 100-240 V /11-18 V. Max. ładowanie DC 2x 100 W / AC 100. Max. rozładowanie 2 x 10 W. Zakres prądu ładowania 0.1-10 A. Zakres prądu rozładowania 0.1-5 A. Napięcie baterii PB 2-20 V. | Wejściowe napięcie AC 100-240 V /11-18 V. Max. ładowanie DC 2x 100 W / AC 100. Max. rozładowanie 2 x 10 W. Zakres prądu ładowania 0.1-10 A. Zakres prądu rozładowania 0.1-5 A. Napięcie baterii PB 2-20 V. |
| 12 | Monitor | 1 | Rozmiar ekranu: 7 cali. Typ ekranu: ekran LCD TFT. Wytrzymały. Podświetlenie LED. Rozdzielczość: 720x576 (dla PAL); 720x480 (dla NTSC). Jasność: 450cd/m2. Kontrast: 500:1. Kąt widzenia: 140 / 120 stopni (w poziomie / w pionie). Mocowanie anteny: SMA ack. Nagrywarka DVR: wsparcie dla kart do 32GB. Temperatura pracy: -10 ~ 65°C. Wbudowany w 5,8GHz podwójny odbiornik diversity. Wbudowany podwójny odbiornik z funkcją diversity. Podwójne buforowane wyjście AV. Dwa wejścia zasilania. Nagrywarka DVR MP4, audio mono. Odbiera dwa różne kanały w tym samym czasie. Odbiornik z wejściami diversity. Nie zakłóca toru 2,4GHz. | Rozmiar ekranu: 7 cali. Typ ekranu: ekran LCD TFT. Wytrzymały. Podświetlenie LED. Rozdzielczość: 720x576 (dla PAL); 720x480 (dla NTSC). Jasność: 450cd/m2. Kontrast: 500:1. Kąt widzenia: 140 / 120 stopni (w poziomie / w pionie). Mocowanie anteny: SMA ack. Nagrywarka DVR: wsparcie dla kart do 32GB. Temperatura pracy: -10 ~ 65°C. Wbudowany w 5,8GHz podwójny odbiornik diversity. Wbudowany podwójny odbiornik z funkcją diversity. Podwójne buforowane wyjście AV. Dwa wejścia zasilania. Nagrywarka DVR MP4, audio mono. Odbiera dwa różne kanały w tym samym czasie. Odbiornik z wejściami diversity. Nie zakłóca toru 2,4GHz. |
| 13 | Nadajnik | 1 | Nadajnik umożliwiający przesył transmisji wideo na odległość | Nadajnik umożliwiający przesył transmisji wideo na odległość |
| 14 | Serwis | - | Świadczony w siedzibie Zamawiającego, następnego dnia roboczego po zgłoszeniu. | Świadczony w siedzibie Zamawiającego, następnego dnia roboczego po zgłoszeniu. |
| 15 | Symulator | 1 | Umożliwiający przeprowadzenia szkolenia z pilotażu na komputerze. | Umożliwiający przeprowadzenia szkolenia z pilotażu na komputerze. |
| 16 | Szkolenie | 1 | Szkolenie 2-dniowe dla 3-5 osób, przygotowujące do egzaminu na operatora drona. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, zawierającej lot na symulatorze oraz lot prawdziwym dronem. | Szkolenie 2-dniowe dla 3-5 osób, przygotowujące do egzaminu na operatora drona. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, zawierającej lot na symulatorze oraz lot prawdziwym dronem. |
| 17 | Gwarancja | - | Minimum 12 miesięcy. | ………………………. miesięcy. |
| 18 | Instrukcje w języku polskim | - | Wykonawca dostarczy wraz z pracownią i urządzeniami instrukcji w języku polskim | Wykonawca dostarczy wraz z pracownią i urządzeniami instrukcji w języku polskim |

……………………………….. dnia ……………………….  								………………………………………………………………

(podpis  Wykonawcy)